Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы

«Московский государственный колледж электромеханики

и информационных технологий»

Допущено к защите

зам. директора по содержанию образования

___________ С. И. Горбунов

« ____ » ___________ 2021г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: «…………_____________________________……..»

Специальность: 	13.02.10 «Электрические машины и аппараты»

| Выполнил | Студент группы 5МИ-16 __________ _/__________/__ (подпись) (ФИО) |
| --- | --- |
| Руководитель выпускной квалификационной работы | _преподаватель, МГКЭИТ_______ (должность, место работы) ____________ __/Иванов Г. А./__ (подпись) (ФИО) |
|  | Оценка ВКР «______________» «_____»______________2021 г. |

Москва  2021

Содержание

Введение 												3

Технико-экономическое значение применения электропривода постоянного тока		3

Теоретическая часть:										4

1.1. Назначение и особенности эксплуатации электропривода производственного подъёмного механизма с двигателем постоянного тока						4

1.2. Принцип действия и способы регулирования частоты вращения электропривода постоянного тока											5

Расчетная часть:											7

2.1.Расчёт мощности и выбор электродвигателя производственного подъёмного механизма												7
2.2. Расчёт и выбор аппаратов защиты при проектировании системы электропривода постоянного тока										          22

Технологическая часть:									          26

3.1. Наладка и испытание электрооборудования						          26

3.2. Возможные неисправности электрооборудования; планово – предупредительный ремонт электрооборудования								          28

3.3. Описание принципиальной схемы электропривода производственного подъёмного механизма											          36

Охрана труда и электробезопасность							          39

4.1. Мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию электрооборудования      39

4.2. Применение средств защиты от поражения электрическим током		          41

4.3. Противопожарная безопасность 							          45

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ										          47

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 					          48

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

ДП 13.02.10.03.21 ПЗ

Введение……………………………………………………………...2

- Назначение проектируемого участка поточной линии ремонта

тяговых электродвилей…………………………………….. … … ………	4

2   Расчёт производственной прграммы участка ремонта ТЭД .. ..	8

3   Выбор оборудования, материалов и запасных чатей……….. ..	13

4   Планировка участка и компоновка оборудования.………... ….	16

5  Требование по технике безопасности, пожаробезопасности и                 охране труда … … …. … … … … … …. … … … … …. … …….	……..17

6   Разработка технологического процесса ремонта узла ТЭД…...29

7   Разработка стенда поточной линии ремонта ТЭД……………..	33

8   Составление технологического паспорта на стенд……….……	37

9   Разработка инструкции по технике безопасности ……………..00

10  Экономическая часть…………………………………………	91

Заключение…………………………………………………………..	102

Литература	…………………………………………………………...	104

Разраб.

Баранов А.А.

Провер.

Иванов Г.А.

Н. Контр.

Утверд.

Укажи тему

Лит.

Листов

48

ГБПОУ    МГКЭИТ

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

3

ДП 13.02.10.17.21 ПЗ

Введение

Технико-экономическое значение применения электропривода постоянного тока

Выпускная квалификационная работа является важным завершающим этапом курса обучения и предполагает собой законченное освоение всех теоретических и практических знаний, навыков и умений по освоенной специальности.

Целью выпускной квалификационной работы является приобретение навыков в разработке, применении известных методов расчета и проектирования привода постоянного тока производственного механизма. На начальном этапе проектирования необходимо обратить внимание на технологические особенности работы механизма; величину и характер требуемого изменения статического момента, на требуемые плавность и пределы регулирования скорости, частоту и условия пусков и торможений, на требования к статическим и динамическим режимам и т.д., что позволит выбрать целесообразный тип и рациональную мощность привода. Обеспечивающего высокую производительность производственного механизма, его надёжность и долговечность, высокую производительность, а также минимальные массогабаритные показатели и энергозатраты, а также возможность комплексной автоматизации данного производственного процесса.

В выпускной квалификационной работе предусматривается разработка электропривода производственного механизма с двигателем постоянного тока. Выбор такой системы электропривода обусловлен учебными задачами.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

4

ДП 13.02.10.17.21 ПЗ

1. Теоретическая часть

1.1 Назначение и особенности …………….

Задачей выпускной квалификационной работы является …….

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

4

ДП 13.02.10.17.21 ПЗ

2. Расчётная часть

2.1 Расчёт мощности и выбор электродвигателя производственного подъёмного механизма

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

26

ДП 13.02.01.17.21 ПЗ

3. Технологическая часть

3.1 Наладка и испытание электрооборудования

В соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП) и правил устройства электроустановок (ПУЭ) все электрические машины перед вводом в эксплуатацию обязательно должны пройти проверку на соответствие действующим техническим условиям и регламентам. Объём работ отличается в зависимости от характеристик оборудования: мощности, напряжения, состояния и назначения. Крупные электрические машины испытываются в два этапа.

Во время испытания электрических машин (приводных двигателей, в частности) в обязательном порядке измеряется сопротивление изоляции обмоток, сопротивление обмоток постоянному току, обмотки испытываются повышенным напряжением промышленной частоты, проверяются системы охлаждения и наличие смазки.

Обмотки электрических машин проверяются на отсутствие обрыва; щётки проверяются на корректность их расположения на нейтрали; проверяется правильность чередования полюсов; измеряются воздушные зазоры.

В процессе предварительных испытаний электродвигателя определяется возможность его включения без сушки обмоток, на основе полученных результатов в процессе измерения сопротивления электрической изоляции.
Возможность включения машины без сушки производится в соответствии с указаниями завода-изготовителя в сопроводительной технической документации на электрическую машину.

При измерении величины сопротивления электрической изоляции при помощи мегаомметра значения должны соответствовать нормам и должны быть не менее 0,5 МОм. Проверяется сопротивление изоляции каждой обмотки по отношению к заземленному корпусу и между отдельными обмотками.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

27

ДП 13.02.10.17.21 ПЗ

Сопротивление изоляции бандажей производится относительно корпуса электрической машины и удерживаемых ими обмоток. Измеренное значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.

В соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) измерение сопротивления изоляции повышенным напряжением промышленной частоты обмоток возбуждения и обмоток якоря. Измерения выполняют одинарным или двойным мостом постоянного тока или методом амперметра — вольтметра.

Испытание обмоток повышенным напряжением промышленной частоты производят для проверки электрической прочности изоляции и приведены в ПУЭ.

Измеренные сопротивления обмоток должны отличаться не более чем на 10% за исключением случаев, когда колебания обусловлены схемой соединения обмоток;

Измеряется общее сопротивление и проверяется целость отпаек реостатов и пускорегулировочных резисторов. Допускается отличие от данных из технической документации завода-изготовителя не более чем на 10%.

Проверке подвергаются машины собранные и просушенные на месте установки, находящиеся в неподвижном положении в отключённом состоянии. Перед испытанием проверяют сопротивление изоляции, уточняя коэффициент абсорбции. Затем машину очищают и продувают сухим и чистым сжатым воздухом.

Электрическая машина проходит испытание, если за 1 минуту не произойдет пробоя или частичного нарушения изоляции. Результаты испытаний и измерений электрических машин перед пуском оформляют, согласно строительным нормам и правил (СНиП), соответствующими протоколами и актами.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

28

ДП 13.02.10.17.21 ПЗ

Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции производится в результате подъёма напряжения до 130% от номинального значения;

Измеренное напряжение между соседними коллекторными пластинами должно быть не выше 24 В. Продолжительность испытания — 3 мин. Допускается отклонение в пределах допустимой погрешности.

В программу испытаний при необходимости включают снятие нагрузочной характеристики, которая производится при нагрузке на валу двигателя и при значении тока возбуждения не ниже номинального. При этом отклонение от заводской характеристики не нормируется.

Измерение воздушных зазоров между полюсами проводится с особой внимательностью, воздушный зазор может быть не более 10% от среднего значения, при измерении его в диаметрально противоположных точках.

При испытании приводного электродвигателя на холостом ходу и под нагрузкой определяется предел регулирования частоты вращения или напряжения, который должен соответствовать заводским и проектным техническим данным.

3.2 Возможные неисправности электрооборудования;

планово-предупредительный ремонт электрооборудования

Неисправности в работе крановых электродвигателей происходят в результате длительной работы без должного ремонта, неудовлетворительного технического обслуживания или нарушения установленных режимов работы.

Неисправности в работе крановых электродвигателей и кранового электрооборудования в целом могут проявляться в следующем:

- в изменении характеристик электродвигателя, т. е. его частоты вращения и вращающего момента,

- в неустойчивости этих характеристик, т. е. недопустимом колебании частоты вращения,

- в высоком общем и местном перегреве электродвигателя,

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

29

ДП 13.02.10.17.21 ПЗ

- в значениях вибраций, превышающих допустимую величину, сильном шуме,

- при наличии значительного искрения под щётками электродвигателя постоянного тока.

Кроме того, причины неисправностей разделяют на:

- электрические,

- магнитные,

- механические.

К электрическим причинам относятся: пробой изоляции обмоток, обрыв проводников обмотки, плохой контакт в местах соединения проводников, обгорание коллекторных пластин и др.

К магнитным причинам относятся: ослабление прессовки листов стали сердечников, замыкание между ними и др.

К механическим причинам относятся: неисправности подшипников, неисправности бандажей (разрывы, ослабление, спадание и др.), биение коллектора, искривление или изгиб вала, поломка щёткодержателей, неуравновешенность вращающихся частей и др.

Одной из наиболее распространенных неисправностей электродвигателей постоянного тока является повреждение обмоток. Витковые замыкания в катушке, короткие замыкания в обмотке и замыкания обмотки на корпус являются, как правило, следствием износа изоляции: обрывы в обмотках – это следствие распаек мест соединения или механического износа обмотки малого сечения.

Наиболее уязвимыми местами обмотки являются места выхода её из пазов – т. е. лобовые части обмоток, изгибы или перекрещивания в лобовых частях, соединительных проводах катушечных групп. Повреждения могут быть и в местах соединения выводов обмотки с сетевым кабелем.

Внешними признаками короткого замыкания в обмотке могут быть: ненормальное гудение электродвигателя при его эксплуатации, отличающаяся

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

30

ДП 13.02.10.17.21 ПЗ

величина токов в цепях обмоток, затруднённый пуск, перегрев катушек обмоток.

Витковые замыкания (короткое замыкание) в обмотке могут быть обнаружены по сильному перегреву катушки (или катушечной группы), по увеличенному значению тока в повреждённой обмотке.

Место виткового замыкания после разборки электродвигателя и разъединения параллельных цепей обмотки можно обнаружить, например, с помощью метода измерения сопротивления катушек двойным мостом или методом амперметра - вольтметра.

Замыкание обмотки на корпус может быть обнаружено с помощью мегомметра. Место замыкания на корпус выявляется либо при осмотре обмотки, либо одним из специальных способов.

Если в месте замыкания незначительно повреждена только изоляция (но не проводник), то её можно временно восстановить прокладками из соответствующих изоляционных материалов с пропиткой их лаком. Если же повреждены проводники обмотки или изоляция разрушена на значительном участке, то заменяют поврежденную катушку.

Обрывы в обмотках кранового электродвигателя могут быть обнаружены также с помощью мегомметра. Однако, прежде чем приступить к нахождению обрывов обмотки или плохого контакта в обмотке необходимо убедиться в отсутствии этих дефектов вне обмотки (из-за недостаточного прилегания контактов пусковых аппаратов, неплотности контактов выводных концов и т. д.).

При обрыве мегомметр покажет бесконечно большое сопротивление. После обнаружения неисправной обмотки испытанию на обрыв подвергают все катушки обмотки, а затем после тщательного осмотра определяют место обрыва в повреждённой катушке.

Для того чтобы найти катушечную группу или катушку, имеющую обрыв, одним концом мегомметра касаются одного вывода обмотки, а другим - поочередно всех соединительных проводов между катушечными

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

31

ДП 13.02.10.17.21 ПЗ

группами и катушками, при миновании частей обмоток с обрывом, мегомметр даёт большие показания в соответствии с сопротивлением изоляции испытуемой обмотки (при этом удобно пользоваться острыми щупами во избежание зачистки соединительных проводов).

Кроме того, в машинах постоянного тока могут наблюдаться дополнительные неисправности:

- смещение щёточной траверсы с нейтрали вызывает искрение и нагрев щеток и коллектора;

- деформация скользящей поверхности коллектора вызывает вибрацию и искрение щеток;

- несимметрия магнитного поля вызывает снижение порога реактивной ЭДС, ухудшает коммутирующую способность машины, что, в свою очередь, вызывает искрение щёток. Магнитное поле машины симметрично, если строго соблюдаются правильный шаг по окружности между наконечниками главных и дополнительных полюсов и выдержаны расчётные зазоры под полюсами.

Электрические машины чаще всего повреждаются в результате недопустимо длительной работы без ремонта (износ); плохого хранения и технического обслуживания; нарушения режима работы, на который они рассчитаны.

К общим неисправностям электрических машин можно отнести:

- образование пятен на коллекторах неработающих машин;

- неравномерный износ коллекторов и щеток;

- пробой обмоток на корпус;

- распайка паек в обмотках и бандажах, сильный нагрев контактов;

- неисправности подшипников скольжения;

- попадание масла внутрь электрической машины;

- неисправности подшипников качения;

- вибрации машин;

- ненормальный шум в машинах;

- осевой сдвиг и осевые колебания якоря;

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

32

ДП 13.02.10.17.21 ПЗ

- неисправности системы охлаждения.

К основным неисправностям машин постоянного тока относятся:

- искрение щеток;

- перегрев машины;

- перегрев обмотки якоря;

- перегрев коллектора и щеток;

- перегрев обмотки возбуждения;

- ненормальная скорость вращения двигателя (частота вращения отличная от указанной в технической документации на соответствующую электрическую машину).

Планово-предупредительный ремонт является самым простым и надежным способом планирования ремонтных работ на производстве.

Основные условия, обеспечивающие планово-предупредительные ремонтные мероприятия:

- необходимость электрооборудования в ремонте удовлетворяется за счет выполняемых через конкретное количество отработанных им часов планового ремонта, благодаря которым образуется периодически повторяющийся цикл;

- каждый планово-предупредительный ремонт электроустановок производится в том объеме, который необходим для устранения всех имеющихся дефектов, а также для обеспечения естественной работы оборудования до следующего запланированного ремонта. Срок плановых ремонтов определяют соответственно с установленными технологическими периодами;

- организация планово-предупредительного ремонта и контроль основываются на обычном объеме работ, выполнение которого обеспечивает работоспособное состояние оборудования;

- нормальный объем работ определяется благодаря установленным оптимальным периодам между плановыми периодическими ремонтами;

- между планово-периодическими периодами электрооборудование проходит плановые осмотры и проверки, которые являются средством профилактики.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

33

ДП 13.02.10.17.21 ПЗ

Периодичность и чередование планового ремонта оборудования зависит от назначения оборудования, его конструктивных и ремонтных особенностей, габаритов и условий эксплуатации. Подготовка к плановому ремонту основывается на уточнении дефектов, подборе запасных деталей и запчастей, которые нужно будет заменить при ремонте. Специально создается алгоритм проведения данного ремонта, который обеспечивает бесперебойную работу во время ремонта. Такой подход в подготовке дает возможность осуществить полный ремонт оборудования без нарушения привычной работы производства.

4. Охрана труда и электробезопасность

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

33

ДП 13.02.11.08.20 ПЗ

4.1 Мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию электрооборудования

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы в электроустановках, являются:

а) оформление работы нарядом-допуском (далее нарядом), распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

б) допуск к работе;

в) надзор во время работы;

г) оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончания работы.

Работа в электроустановках производится по наряду, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации. Наряд - это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время её начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работы, и пр.

По наряду могут производиться работы в электроустановках, выполняемые:

а) со снятием напряжения;

б) без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.

Распоряжение - это технический документ, в котором содержится задание на производство работы, определяющее её содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено её выполнение. Распоряжение может быть передано непосредственно или с помощью средств связи с последующей записью в оперативном журнале.

Текущая эксплуатация — это процедура проведения оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом самостоятельно на закрепленном за ним участке в течение одной смены определённого вида работ.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

40

ДП 13.02.11.08.20 ПЗ

Оперативное обслуживание электроустановок может осуществляться как местным оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, за которым закреплена данная электроустановка, так и выездным, за которым закреплена группа электроустановок.

Лицам из оперативно-ремонтного персонала, обслуживающим электроустановки, эксплуатируемые без местного оперативного персонала, при осмотре электроустановок, оперативных переключениях, подготовке рабочих мест и допуске бригад к работе и т.п. в соответствии с настоящими Правилами и «ПТЭ электроустановок потребителей» предоставляются все права и обязанности оперативного персонала.

Вид оперативного обслуживания, число лиц из оперативного персонала в смену или на электроустановке определяются лицом, ответственным за электрохозяйство, по согласованию с администрацией предприятия (организации) и указываются в местных инструкциях.

К оперативному обслуживанию электроустановок допускаются лица, знающие оперативные схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, особенности оборудования и прошедшие обучение и проверку знаний.

Лица из оперативного персонала, обслуживающие электроустановки единолично, и старшие в смене или бригаде, за которыми закреплена данная электроустановка, должны иметь группу по электробезопасности не ниже IV в установках напряжением выше 1000 В и III в установках напряжением до 1000 В.

Оперативный персонал должен работать по графику, утвержденному лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия или структурного подразделения.

Работы в электроустановках в отношении мер безопасности подразделяются на выполняемые:

со снятием напряжения;

без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них;

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

41

ДП 13.02.11.08.20 ПЗ

без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

При одновременной работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В категории работ определяются применительно к электроустановкам напряжением выше 1000 В.

К работам, выполняемым со снятием напряжения, относятся работы, которые производятся в электроустановке (или части её), в которой с токоведущих частей снято напряжение.

К работам, выполняемым без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них, относятся работы, проводимые непосредственно на этих частях.

В электроустановках напряжением выше 1000 В, а также на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) напряжением до 1000 В к этим же работам относятся работы, выполняемые на расстояниях от токоведущих частей.

4.2 Применение средств защиты от поражения электрическим током

Опасность поражения людей электрическим током на производстве и в быту возникает при несоблюдении мер безопасности, а также при отказе или неисправности электрического оборудования и бытовых приборов.

В сравнении с другими видами производственного травматизма электротравмы составляют небольшой процент, однако по числу травм с тяжёлым и особенно летальным исходом занимают одно из первых мест.

Для обеспечения электробезопасности необходимо точное соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок и проведение мероприятий по защите от электротравматизма.

Средства защиты от поражения электрическим током разделяются на общетехнические, специальные и индивидуальные.

К общетехническим средствам защиты от прикосновения к токоведущим частям относятся:

• изоляция проводов;

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

42

ДП 13.02.11.08.20 ПЗ

• применение безопасного сверхнизкого (малого) напряжения;

• обеспечение недоступности токоведущих частей с использованием оградительных средств (ограждения, кожух, корпус, электрический шкаф и т.д.);

• блокировки безопасности (механические, электрические);

• применение защитных устройств от случайных прикосновений (изолирование, ограждения, сигнализация, блокировка, заземление или зануление, защитное отключение, знаки безопасности);

• использование средств борьбы со статическим электричеством;

• меры ориентации (маркировка отдельных частей электрооборудования, надписи, предупредительные знаки, разноцветная изоляция, световая сигнализация и др.);

• использование средств защиты.

Для защиты от случайных прикосновений токоведущие части и детали электрооборудования изолируют. Электрическая изоляция проводов характеризуется её электрическим сопротивлением. Высокое сопротивление изоляции проводов относительно земли и корпусов электроустановок создаёт безопасные условия для человека.

Во время работы электроустановок состояние изоляции ухудшается за счёт нагревания, механических повреждений, влияния климатических условий и окружающей производственной среды (химически активных веществ и кислот, температуры, давления, большой влажности или чрезмерной сухости). Возникновение механических повреждений изоляции электроприборов в процессе эксплуатации недопустимо.

Ограждения применяются сплошные и сетчатые. Они должны быть огнестойкими. В установках напряжением выше 1000 В должны соблюдаться допустимые расстояния от токоведущих частей до ограждений.

Опасную зону для защиты от случайного прикосновения человека ограждают. Ограждения выполняют в виде переносных щитов, стенок,

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

43

ДП 13.02.11.08.20 ПЗ

экранов, располагаемых в непосредственной близости от опасного оборудования или открытых токоведущих шин.

Незащищенное электрическое оборудование размещают также на недоступной высоте в помещении. Ограждения должны быть выполнены таким образом, чтобы снятие или открывание их были возможны лишь при помощи ключа или инструмента.

Оградительные устройства применяют совместно с сигнализацией и блокировкой, которые предотвращают несанкционированный доступ к опасному оборудованию.

Блокировка применяется в электроустановках с огражденными токоведущими частями. Она автоматически обеспечивает снятие напряжения с токоведущих частей электроустановок при несанкционированном проникновении за ограждение.

К специальным средствам защиты от напряжения относятся защитное заземление, защитное зануление и защитное отключение.

Защитное заземление и зануление являются основной мерой защиты металлоконструкции. Основная цель — защитить от возможного удара током пользователя прибора при замыкании на корпус, например от поражения электрическим током в случае замыкания фазного провода на корпус, когда нарушена изоляция.

Заземление — это преднамеренное электрическое соединение какой- либо точки системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством для обеспечения электробезопасности. Заземлению подлежат корпуса электрических машин и инструментов, осветительной арматуры, каркасы распределительных щитов, помещения с повышенной электрической опасностью.

Заземляющее устройство состоит из заземлителя (проводящей части или совокупности соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

44

ДП 13.02.11.08.20 ПЗ

проводящую среду) и заземляющего проводника, соединяющего заземляемую часть (точку) с заземлителем.

Заземлители — металлические стержни, специально забиваемые вертикально в землю, а в ряде случаев еще и дополнительные приваренные к ним металлические полосы или прутки, укладываемые горизонтально в земле на дно котлована.

В случае возникновения напряжения на корпусе электроустановки с защитным заземлением электрический ток пройдет в землю по параллельной цепи, но не через тело человека.

Средства индивидуальной защиты делятся на основные и дополнительные.

К основным изолирующим электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до 1000 В относятся изолирующие штанги, изолирующие клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент. Они проходят обязательную периодическую поверку. Их испытывают на пробой напряжением.

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам относят такие, которые сами по себе не могут при определенном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняют основное средство защиты:

• в электроустановках с напряжением выше 1000 В это диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, диэлектрические ковры и др.;

• с напряжением до 1000 В — диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки.

Вспомогательные защитные средства применяют для защиты от случайного падения с высоты, предохранения от световых и тепловых воздействий тока.

Вспомогательными средствами являются: предохранительные пояса, грудные обвязки, канаты, когти, защитные очки, рукавицы, суконные костюмы.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

45

ДП 13.02.11.08.20 ПЗ

В основе обеспечения электробезопасности лежит неукоснительное выполнение требований действующих правил устройства электроустановок (ПУЭ) и правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

4.3 Противопожарная безопасность

Производственные объекты отличаются повышенной пожарной опасностью, так как характеризуется сложностью производственных процессов, наличием значительных количеств сжиженных горючих газов, твердых сгораемых материалов, большой оснащенностью электрических установок и другое.

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организационные, технические, режимные и эксплуатационные.

Организационные мероприятия: предусматривают правильную эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий, территории, противопожарный инструктаж.

Технические мероприятия: соблюдение противопожарных правил и норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводов и оборудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования.

Режимные мероприятия - запрещение курения в неустановленных местах, запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и тому подобное.

Эксплуатационные мероприятия - своевременная профилактика, осмотры, ремонты и испытание технологического оборудования.

Для функционирования производственного предприятия в нормальном противопожарном режиме обязательно выполнение следующих требований:

а) Определение лиц, обеспечивающих контроль и надзор над соблюдением правил противопожарной безопасности, и установление их должностных обязанностей.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

46

ДП 13.02.11.08.20 ПЗ

б) Введение противопожарного режима.

в) Оборудование территории противопожарными устройствами, сигнализацией, объектами пожаротушения, огнетушителями, водонапорными кранами и пожарными рукавами.

г) Организация и обучение правилам противопожарной безопасности сотрудников предприятия.

д) Ведение журнала учета проведенных инструктажей.

е) Уведомление подчиненных о расположении эвакуационных выходов, рубильников подачи тревожного сигнала и кнопок включения сигнализации. ж) Утверждение порядка оповещения персонала при возникновении аварии или пожара, ознакомление сотрудников с этой системой.

з) Установка на территории предприятия и в помещениях знаков пожарной безопасности, табличек с номерами экстренных служб и телефонных аппаратов для их вызова.

Обеспечение пожарной безопасности на производственном предприятии является важным элементом нормального функционирования любого промышленного объекта. Поэтому очень важно оборудовать производственные помещения специальной противопожарной техникой и технологиями и строго соответствовать всем требованиям и выполнять все требования пожарной безопасности.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

47

ДП 13.02.11.08.20 ПЗ

Заключение

В выполненной выпускной квалификационной работе указаны этапы …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

При выполнении выпускной квалификационной работы удалось спроектировать ……………………………………………………………………………………………………………………….

В выполненной выпускной квалификационной работе приведены принципиальная и кинематическая схемы разработанной системы …………………………………………………………………………………………………………

Особое внимание при выполнении данной выпускной квалификационной работы было уделено безопасной эксплуатации …………………………………………………………..

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

48

ДП 13.02.11.08.20 ПЗ

Список использованных источников

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И., Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: Учеб. пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования - Издательский центр «Академия», www.academia-moscow.ru, 2013.

- И.И. Алиев. Электротехнический справочник, 2010.

- Гольдберг О. Д.,Свириденко И. С; Инженерное проектирование и САПР электрических машин, под ред. О. Д. Гольдберга Учебник: Издательский центр «Академия», www.academia-moscow.ru, 2011.

- Кацман М.М. Электрические машины. – М.: Издательский центр «Академия», 2005

- Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам. – М.: Издательский центр «Академия», 2005

- Кацман М.М. Электрический привод. – М.: Издательский центр  «Академия», 2005

- Кацман М.М. Расчёт и конструирование электрических машин; Учеб. пособие для техникумов. М,: Энергоатомиздат, 1984.

- Князевский Б.А. Охрана труда в электроустановках. – М.: «Энергия», 1970

- Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. —  М.: «Высшая школа», 1990.

- Москаленко В.В. Электрический привод. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей/ Главгос-  энергонадзор России. — М., 2006.

- Правила устройства электроустановок. — М.: Энергоатомиздат, 2006.

- Сибикин Ю.Д. и др. Э. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. —М.: «Высшая школа», 2001.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

- Шеховцов В.П., Расчёт и проектирование схем электроснабжения / учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 3-е изд., испр. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020.

- Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование : учебник / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2018.

- Периодическая литература, каталоги, информационно-поисковые системы.